# MODELO ECO-CHAIR

## SILLA OPERATIVA

BASE:

Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24”).

Límite de carga de 730-790 kgs.

Rodajas y/o regatones intercambiables.

Material en snylon / fibra de vidrio.

Color negro mate.

Forma curva.

Aro en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:

Doble de 50 mm de diámetro en material de goma.

Límite de carga 157 Kgs.

Nylon 100%, nervada y concha protectora.

Perno eje de acero.

Perno pivote de acero en diámetro 7/16” y 7/8” en longitúd, para ensamble a presión.

Giro de 360º.

Vida útil de 250,000 ciclos continuos.

Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.

Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.

Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.

Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.

Balero de bolas para giro de 360º.

No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.

Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.

Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

BRAZOS:

De poliuretano semi-rígido.

Se fijan al asiento y respaldo por medio de tornillos.

CARACTERÍSTICAS:

Respaldo bajo.

Soporte lumbar.

RESPALDO:

Bastidor de copolímero de polipropileno.

Diseño ergonómico.

ASIENTO:

Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 8 tuercas inserto (“T” nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar las correderas donde se fijan los brazos.

Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (27 Kgs/m³) y de alta resilencia.

Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

TAPIZ:

Respaldo en malla color negro y asiento tapizado en tela microespacial color negro.

RESISTENCIA:

Peso máximo de resistencia 80 Kgs.